建设项目环境影响报告表

项目名称：      杭州华雪制冷设备有限公司迁扩建项目

建设单位(盖章)：        杭州华雪制冷设备有限公司

浙江东天虹环保工程有限公司

编制日期：2017年5月

目  录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	11

3 环境质量现状	16

4 评价适用标准	19

5 建设项目工程分析	23

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	36

7 环境影响分析	38

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	47

9 结论与建议	49

## 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州华雪制冷设备有限公司迁扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州华雪制冷设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡** |  |  |  | 联系人 |  | 胡** |  |  |  |
| 通讯地址 | 杭州市余杭区余杭街道荆余路238号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 130****8950 |  | 传真 | --- |  |  | 邮政编码 |  | 311121 |  |
| 建设地点 | 杭州市余杭区余杭街道荆余路238号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | --- |  |  |  |  | 批准文号 |  | --- |  |  |
| 建设性质 | 新建□迁扩建■技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C35 专用设备制品业 |  |  |
| 占地面积(m2) | 4788 |  |  |  |  | 绿化面积(m2) |  | --- |  |  |
| 总投资(万元) | 500 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 37 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 7.4％ |
| 评价经费(万元) | **** | 预期投产日期 |  |  |  | 2017年5月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1.1项目由来 杭州华雪制冷设备有限公司注册地址位于杭州市余杭区仓前街道龙泉路6号，租用杭州亚太化工有限公司闲置厂房实施生产，主要从事压缩机的生产、修理。企业于2011年1月、2012年7月分别委托环评单位编制了环评报告，并通过了环保审批（《杭州华雪制冷设备有限公司迁建项目》环评批复[2011]4号和《杭州华雪制冷设备有限公司技改项目》环评批复[2012]452号），并于2015年11月通过了环保设施竣工验收（余环验[2015]4-124号）（一并验收）。验收和环评审批产能一致，即年生产压缩机4000台、修理压缩机4000台。 根据企业实际情况，目前租用厂房已无法满足生产要求，因此，企业将生产场所搬迁至杭州市余杭区余杭街道荆余路238号（从杭州星媛纸塑制品有限公司购置而来），利用自有的厂房进行生产，占地面积4788m2。迁扩建项目实施后，原租赁的杭州亚太化工有限公司厂房不再生产，生产规模扩大至年生产压缩机7万台、修理压缩机7万台。 为科学、客观地评价项目建设对环境所造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日），本项目类别为K机械、电子中的“71项通用、专用设备制造及修理中的其他，不涉及电镀或喷漆工艺”。因此环评类别确定为报告表。为此杭州华雪制冷设备有限公司委托浙江东天虹环保工程有限公司进行该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，对该项目进行实地踏勘，对周围环境进行了调查，对项目生产工艺和可能产生的污染物情况进行了认真的分析，根据国家、省市的有关环保法规及浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版），编写了本项目环境影响报告表。 1.2评价依据 1.2.1国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015.1.1施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第77号，2016.9.1施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法（修正）》（主席令第87号，2008.6.1施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法（修正）》（主席令第31号，2016.1.1施行）； （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（主席令第77号，1997.3.1施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015修正）》（主席令第57号，2015.11.7） （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（主席令第54号，2012.7.1施行）； （8）《建设项目环境保护管理条例（修订草案）》（国务院第253号令，1998.11.29施行）； （9）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发展改革委员令2013第21号令，2013.5.1）； （10）《建设项目环境影响评价分类管理目录》（中华人民共和国环境保护部令第33号，2015.6.1起施行）； （11）《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>的通知》（中华人民共和国环境保护部、国家发展和改革委员会、财政部环发[2012]130号，2012.10.29起施行）。 1.2.2地方法律、法规 （1）《浙江省大气污染防治条例》（浙江省人大，2016.7.1施行）； （2）《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013修正）》（省人大常务会公告第11号，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通，2013.12.19）； （3）《浙江省水污染防治条例（2013修正）》（省人大常务会公告第11号，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通，2013.12.19）； （4）《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014年修正）》（浙江省人民政府令321号，2014.3.13施行）； （5）浙江省环境保护厅浙环发[2014]26号《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》（浙江省环境保护厅浙环发[2014]26号，2014.4.30印发）； （6）《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发[2012]10号，2012年2月24日）； （7）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发[2014]86号，2014年7月10日）； （8）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办[2012]20号，2012年12月28日）； （9）《杭州市2013年产业发展导向目录与空间布局指引》（杭政办函[2013]50号，2013年4月2日）； （10）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发（2009）76号）； （11）《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）； （12）浙江省环境保护厅《关于印发浙江省“十二五”主要污染物总量减排实施方案（2011~2015）的通知》（浙江省环境保护厅，2011.11.23印发）。 1.2.3技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-1993）； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修改版）》，原浙江省环保局，2005.4； （7）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，浙江省水利厅、浙江省环境保护厅（2015）； （8）《杭州市余杭区环境功能区划》（合并稿）。 1.2.4其他依据 （1）申请报告； （2）营业执照； （3）土地证； （4）房产证； （5）杭州市余杭区环境保护局审批意见 环评批复[2011]4号，环评批复[2012]452号； （6）杭州市余杭区环境保护局验收意见 余环验[2015]4-124号； （7）地址证明； （8）排水证明； （9）土地使用权和房屋所有权转让协议书； （10）法人身份证； （11）关于8号楼的使用说明； （12）检测报告 HP（P）2015-08-06； （13）余杭区水质和空气监测数据； （14）建设项目环境影响评价合同书。 1.3生产规模 本项目占地面积4788m2，总建筑面积4361.23m2，主要从事压缩机的生产、修理。迁扩建项目实施后，年生产压缩机7万台、修理压缩机7万台。企业产品方案汇总见表1-1。 表1-1 企业产品方案汇总一览表 序号; 产品名称; 单位; 迁扩建前审批规模; 迁扩建前实际生产规模; 迁扩建后生产规模; 规模增减量. 1; 压缩机; 生产; 台/a; 4000; 4000; 70000; 66000. 2; 修理; 台/a; 4000; 4000; 70000; 66000. 3; 合计; 台/a; 8000; 8000; 140000; 132000. 1.4厂房平面布局 本项目拟建址位于杭州市余杭区余杭街道荆余路238号，利用自有的生产厂房作为生产车间。根据企业提供的资料，目前企业共计3幢厂房，由南往北依次为1#生产厂房（3F，用于自用）、2#生产厂房（用于出租）、3#生产厂房（2F，办公室及食堂）。1#生产车间布局如下：一层布局分为半成品堆放区、半成品检测区、抛丸车间、组装车间、仓库等；二层布局分为成品检测区、硅烷化处理池等；三层主要为原料及成品仓库。 项目总平面布置详见附图5。 1.5主要原辅材料消耗 项目主要生产原辅材料和年耗量详见表1-2。 表1-2 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 原审批量; 搬迁后总用量; 增减量; 备注. 1; 压缩机半成品; 台/a; 4000; 70000; +66000; 压缩机修理. 2; 零配件; t/a; 60; 1050; +990; 压缩机生产. 3; 油漆; t/a; 0.6; 0; -0.6; 取消浸漆工序. 4; 塑粉; t/a; 0; 12; +12; 涂装工序. 5; 冷冻液; t/a; 0.5; 17.5; +17; 修理. 6; 焊条; t/a; 0.5; 1.0; 0.5; 焊接. 7; 清洗液; t/a; 0.036; 0; -0.036; 取消工艺. 8; 液化石油气; t/a; 1.8; 7.5; +5.7; 烘干. 9; 汽油; t/a; 1; 0; -1; 清洗. 10; 水; m3/a; 232.2; 1713; +1480.8; ---. 11; 电; 万度/a; 2.0; 8.0; +6.0; ---. 12; 砂轮片; kg/a; 0; 500; +500; 用于打磨. 13; 切割片; 片/a; 0; 3000; +3000; 用于切割. 14; 脱脂剂; t/a; 0; 3; 3; 用于脱脂工艺. 15; 硅烷处理剂; t/a; 0; 3; 3; 用于硅烷化处理. 塑粉：环氧基的高分子聚合物的统称。未固化前属于热塑性树脂，加入固化剂后能发生一系列交联反应，形成具有附着力极佳、坚韧度和抗氧化性能较好的热固性树脂。能耐一般溶剂，耐稀酸、稀碱、强碱，不耐强氧化剂如硝酸、浓硫酸等的腐蚀，耐水性非常好。环氧固化物的耐热性一般为80~100℃，环氧树脂的耐热品种可达200℃或更高。 脱脂剂：本项目采用的脱脂剂的主要成分为：碳酸盐20%、硅酸钠35%、小苏打25%、葡萄糖酸钠10%、表面活性剂10%。pH值为8-9。主要用于脱除物体表面油污。 硅烷处理剂：本项目采用的硅烷处理剂主要成分为：氨基丙基三乙氧基硅烷10%、去离子水60%、柠檬酸钠10%、稀土锆盐10%、碳酸盐10%。pH为4.5-5.5。硅烷化处理是以有机硅烷为主要原料对金属或非金属材料进行表面处理的过程。硅烷化处理与传统磷化相比具有以下多个优点：无有害重金属离子，不含磷，无需加温。硅烷处理过程不产生沉渣，处理时间短，控制简便。处理步骤少，可省去表调工序，槽液可重复使用。 1.6主要设备清单 项目主要生产设备一览表1-3。 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 型号; 原审批 数量; 迁扩建 后数量; 增减量; 设备功能. 1; 抛丸机; 台; Q376; 1; 2; +1; 用于外壳打磨. 2; 峰焊机; 台; H01-6; 2; 5; +3; 用于焊接. 3; 电烘箱; 台; 101; 3; 3; ±0; 用于烘干. 4; 测试台; 台; ---; 4; 8; +4; 用于测试. 5; 耐压仪; 台; LK2670AX; 1; 4; +3; 用于测试. 6; 二保焊机; 台; KRII350; 1; 6; +5; 用于焊接. 7; 台钻; 台; ZS4112; 1; 5; +4; 用于钻孔. 8; 油漆槽; 道; 自制; 1; 0; -1; 取消. 9; 车床; 台; CD6140; 2; 4; +2; 用于外壳加工. 10; 铣床; 台; ZX-32HC; 3; 3; ±0; 用于外壳加工. 11; 烘干烘道; 条; 自制; 1; 2; +1; 烘干工序. 12; 喷淋装置; 套; 自制; 1; 1; ±0; 原为水喷淋，现改为硅烷化喷淋. 13; 挂链输送带; 条; 自制; 1; 2; +1; 烘干前道. 14; 手动磨光机; 台; 2816-5; 0; 20; +20; 用于手动打磨. 15; 空压机; 台; L11-8; 0; 2; +2; 用于提供动力. 16; 碰焊机; 台; HB001; 0; 2; +. 用于焊接17; 压力机; 台; 25Y; 0; 2; +2; 用于测试. 18; 自动焊台; 台; 自制; 0; 4; +4; 用于焊接. 19; 喷塑工作台; 个; 自制; 0; 4; +4; 用于喷塑. 20; 冲床; 台; ---; 0; 2; +2; 用于打孔. 21; 滚筒流水线; 条; 自制; 0; 6; +6; 抛丸工序配套流水线. 22; 粉尘回收机; 台; 自制; 0; 5; +5; 除尘装置. 23; 产品性能检测设备; 套; 自制; 0; 1; +1; 测试. 1.7公用工程 （1）给水 项目用水由当地市政供水管网供应，水源为自来水。 （2）供电 用电由当地变电所供电。 （3）排水 本项目废水主要为生活污水和硅烷涂装工艺产生的清洗废水。项目产生的厕所废水经化粪池、厨房废水经隔油池处理后和其他生活污水合并、清洗废水经中和、气浮、絮凝沉淀预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）后纳入附近市政污水管网，最终汇至杭州余杭组团污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 1.8劳动定员 企业原定员15人，迁扩建后企业新增员工15人，总定员30人，实行单班制生产，工作时间：8:00-17:00，全年工作300天，设食堂（供应中餐），不设员工宿舍。 |
| 1.9与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 杭州华雪制冷设备有限公司注册地址位于杭州市余杭区仓前街道龙泉路6号，租用杭州亚太化工有限公司闲置厂房实施生产，主要从事压缩机的生产、修理。企业于2011年1月、2012年7月分别委托环评单位编制了环评报告，并通过了环保审批（环评批复[2011]4号和环评批复[2012]452号），并于2015年11月通过了环保设施竣工验收（余环验[2015]4-124号）。目前企业年生产压缩机4000台、修理压缩机4000台。企业定员15人，实行单班制生产（8:00~17:00），年生产天数300天。 1.9.1生产工艺 （1）压缩机生产工艺流程及产污流程 压缩机半成品品 焊接 抛丸 水喷淋 清水喷淋 汽油清洗 浸漆 其余零配件 废气、固废、粉尘 烘干 检测 成品 废气、固废、粉尘 图1-1 压缩机生产工艺流程与主要污染工序示意图 工艺流程说明 （1）焊接：使用峰焊机将零配件与压缩机半成品组装好。 （2）抛丸：对压缩机外表面进行抛光处理。 （3）水喷淋：包括清洗液喷淋和水喷淋，其中清洗液喷淋采用含有1%的清洗剂（内含碱性金属表面活性剂），其作用均是去除金属表面颗粒物。 （4）清洗：清洗压缩机外壳表面的杂质。 （5）浸漆：将清洗好的压缩机浸入油漆槽中，然后捞起再用于烘干。 （6）烘干：将晾干后的压缩机放入电烘箱中在120℃左右温度下烘干。 （7）检测：检测压缩机是否合格，不合格的返厂修理。 （2）压缩机修理工艺 噪声 待修压缩机拆卸 测试 修理（加冷冻液或润滑液） 安装 出厂 噪声、废气 图1-2 压缩机修理生产工艺流程与主要污染工序示意图 工艺流程说明 （1）测试：将外购的压缩机进行测试，确定待修部位 （2）修理：将压缩机进行修理，并添加冷冻液 （3）安装：对压缩机各部件进行安装。 1.9.2现有项目污染情况及环保措施 现有项目废水主要为喷淋废水及职工生活污水等；废气主要为油漆废气、汽油废气、焊接废气、金属粉尘，固废主要为收集的金属废屑、职工生活垃圾、废包装桶、废油漆渣、废活性炭，噪声主要来自生产车间里机械设备运转过程中产生的噪声。 现有项目污染源强汇总表1-4。 表1-4 现有项目污染源强汇总 序号; 污染因子; 产生量; 削减量; 排放量. 1; 废气; 油漆废气; 甲苯（t/a）; 0.06; 0; 0.06. 二甲苯（t/a）; 0.06; 0; 0.06. 汽油废气（t/a）; 0.3; 0.16; 0.14. 金属粉尘（t/a）; 0.02; 0.02; 0. 焊接废气（t/a）; 0.038; 0; 0.038. 2; 废水 （生活污水+生产废水）; 废水量（m3/a）; 197.01; 0; 197.01. CODCr（t/a）; 0.0788; 0.0689; 0.0099. NH3-N（t/a）; 0.0057; 0.0047; 0.0010. SS（t/a）; 0.0035; 0.0015; 0.0020. LAS（t/a）; 0.0003; 0.0002; 0.0001. 石油类（t/a）; 0.0002; 0; 0.0002. 3; 噪声; 设备噪声55~85dB（A）. 4; 固体 废; 金属废屑（t/a）; 0.02; 0.02. 0; 职工生活垃圾（t/a）; 4.5; 4.5; 0. 废包装桶（t/a）; 0.02; 0.02; 0. 废油漆渣（t/a）; 0.01; 0.01; 0. 废活性炭（t/a）; 1.80; 1.80; 0. （2）现有项目环保措施执行情况 现有项目环保措施执行情况见表1-5。 表1-5 现有项目环保措施执行情况 类别; 环评及批复情况; 验收情况 （余环验[2015]4-124号）; 是否符合. 废水; 项目须搞好雨污、清污分流。喷淋废水循环使用，定期更换，更换的喷淋废水汇同生活污水一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳管，送污水处理厂集中处理; 企业厂区内已搞好雨污、清污分流，喷淋废水定期补充，不排放；生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网送污水处理厂集中处理; 不符合. 废气; 焊接废气、汽油废气及油漆废气须收集后达标排放，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中的二级标准; 油漆废气收集后通过活性吸附处理后经12m高排气筒排放，焊接废气和汽油废气采取通风排放措施; 不符合. 噪声; 合理总平布局，选用低噪声设备，加强噪声设备采取减震、隔声等措施，使厂界噪声达标。厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，夜间不得生产; 企业已对各类机械设备及工艺段采取隔声降噪措施，夜间不生产; 符合. 固废; 金属废屑等固体废弃物须搞好综合利用或合理处置；废活性炭、废油漆渣、废油漆桶等危险固废须收集后委托有资质单位代为处置或合理处置；生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运无害化处理; 企业已做好相关固废污染防治工作，生产过程中废油漆桶、漆渣、废活性炭委托杭州立佳环境服务有限公司处理；金属边角料（金属废屑）等固体废弃物已搞好综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置，企业内部已建有规范的固废贮存场所; 符合. 防护距离; 严格执行环境防护距离要求。根据环评报告表计算结果，项目不需设置大气环境防护距离。根据环评分析，本项目须设置100米的卫生防护距离，请建设单位，当地政府严格按照卫生主管部门相关规定予以落实; 企业已经落实100米卫生防护距离要求; 符合. 1.2.3目前存在的问题及整改建议 企业目前存在的问题及整改建议见表1-6。 表1-6 企业目前存在的问题及整改建议 序号; 主要环境问题; 整改措施; 预期效果. 1; 喷淋废水定期补充，不排放; 要求企业对喷淋废水进行收集及预处理，达标后定期排放，并纳管; 纳管后汇至杭州余杭组团污水处理厂，集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放. 2; 汽油废气无组织排放 焊接烟气呈无组织排放; 汽油清洗上方设置集气罩，收集后通过活性炭吸附处理后高空排放；焊接烟气收集及处理后通过管道高空排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中的二级标准. 3; 油漆废气排气筒高度低于15m; 将油漆废气排气筒高度加高到不低于15m. 另外，企业搬迁新址后，应做好各项环保措施，并且要求企业投入运营且满足验收条件后，需尽快申请环保验收。 |

## 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1地理位置 - 杭州华雪制冷设备有限公司位于杭州市余杭区余杭街道荆余路238号。项目所在建筑周边环境概况： - 东侧：进出口家具仓储店、高速收费站 - 南侧：杭州飞华照明电器有限公司员工宿舍楼、杭徽高速/天目山西路（250m）； - 西侧：杭州杭一电器有限公司； - 北侧：荆余路。 - 东北侧：华坞新苑住宅小区（95m） - 本项目地理位置见附图1，周边环境示意图见附图2，周围环境照片见附图7。 2.2自然环境简况 2.2.1地质地貌和土壤 余杭地处杭嘉湖平原与浙西丘陵山地的过度地带。地势由西北向东南倾斜，西北为山地丘陵区，属天目山的余脉，海拔500米以上的山峰大部分都分布于此；东部为堆积平原，地势低平，塘漾棋布，属著名的杭嘉湖水网平原，平均海拔2-3米；东南部为滩涂平原，其间孤丘兀立，地势略转向高原，海拔为5-7米。 根据勘探资料表明，余杭地层属于扬子江南过渡区地层，以第四系分布面积最为广泛，约占全市陆地面积的2/3以上。岩浆岩分为侵入岩和火山岩两种。侵入岩露出面积约为65.68km2，有花岗岩、花岗闪长岩、花岗斑岩、石英正长岩等14个岩体。火山岩集中分布于彭公至良渚一带，发育于中生界，分布层以上株罗统黄尖祖为主。地貌可分中山、低丘、河谷平原、水网平原、滩涂平原等，其中平原面积占全市总面积的61.48%。 2.2.2气候特征 余杭区属杭州市，处于北亚热带南缘季风气候区，冬夏长，春秋短，日照较多，雨量充沛，温暖湿润，冷空气易进难出，灾害性天气较多，光、温、水地域性差异明显。春夏季雨热同步，秋冬季光温互补。季风交替规律显著，季节变化明显，形成春季多雨，秋季气爽，冬季干冷的气候特点。全年气温以七月最热，月平均气温28.5℃，一月最冷，月平均气温3.5℃，年极端最高气温为40.7℃（瞬间值），年极端最低气温-14.9℃（瞬时值）年平均气温16℃。常年11月下旬初霜，3月中旬终霜，平均降雨量1150-1550毫米之间，年降水日为130-145天，降水地域差异明显，山地多于平原，总的趋势是由东部向西部递增。降水量年际变化较大，降水季节分布不均。据近几年当地气象资料统计，基本气象要素如下： 多年平均气温; 16.2; ℃. 平均最热月气温; 28.5; ℃. 平均最冷月气温; 3.9; ℃. 平均年降水量; 1412.0; mm. 6月份平均最大降水量; 193.3; mm. 12月份平均最小降水量; 47.1; mm. 年平均蒸发量; 1293.3; mm. 年平均相对湿度; 79.0; %. 年平均日照时数; 1867.4; 小时. 年平均风速; 2.2; m/s. 全年地面主导风向; NNW. 杭州市区域上空500m以下低层逆温层的年平均出现频率:7时为35%，19时为17%，全年以春季出现最多，秋季出现最少。7时和19时逆温层年平均厚度分别为264.0m和198.5m，冬季高低相差100～150米，厚薄相差50～100m，年平均强度分别为0.75℃/100m和0.57℃/100m，均以冬季为最强。 2.2.3水文特征 建设项目周围的河流为五常港，汇入余杭塘河。余杭塘河古称“运粮河”，又名“官塘河”，流经余杭镇、仓前镇、五常街道至杭州，汇入京杭大运河，全长19.8公里。余杭塘河在历史上商船云集、航运发达，反映了以漕运文化为中心，并随其发展而来的治水文化、商贸文化乃至建筑文化，是记载余杭历史变迁的重要组成部分。 2.2.4土壤、植被 余杭地质构造复杂，岩浆活动强烈，全区土壤种类有红壤、黄壤、岩性土、潮土和水稻土等五个土类、12个亚类、39个土属、79个土种，土壤总面积达102370公顷. 余杭区境内地貌类型分布，加之亚热带季风性气候调节，为各种植物生长和动物繁衍提供了良好的自然环境。森林覆盖率为37.76%。自然植被you常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混叫林、针阔叶混交林、针叶林、竹林、灌草6个类型。 2.3杭州市余杭区环境功能区规划 根据《杭州市余杭区环境功能区划》，本项目建设地址处于“余杭组团人居环境保障区”（ 0110-Ⅳ-0-4），类型为人居环境保障区，环境功能特征：维护人群健康。概况：余杭组团是杭州市余杭区西部的一个“宜业、宜居、宜学、宜游”和谐发展组团；杭州市西部的创新极核；杭州市组团一体化建设的示范区。该区域的未来科技城是将来重点建设和发展的区域。区内工业集聚点主要有五常都市园区（1.38 km2）、石鸽工业区块（0.47 km2）、凤凰区块（0.69 km2）。 （1）地理信息 该小区面积区域88.99平方公里，主要涉及仓前街道、五常街道、闲林街道、余杭街道、中泰街道，四至范围：位于余杭组团，包括文一西路延伸段以北、宣杭铁路以南的仓前居住片区；绕城高速以西的五常居住片区；和睦水乡湿地以南的闲林居住片区；南湖以东、南苕溪以南的余杭街道居住片区以及杭瑞高速以南的中泰居住片区。 （2）主导功能及目标 主导环境功能：维持健康、安全、舒适、优美的人居环境，保障人群健康。 环境质量目标：地表水环境质量达到水环境功能区要求。环境空气质量达到二级标准。声环境质量达到声环境功能区要求。土壤环境质量达到相关评价标准。 生态保护目标：河漾功能保持，绿地覆盖率达到要求。 - （3）管控措施 - 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响。 - 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能。大力建设下沉式绿地和地渗式绿地，提高区域防涝能力。 - 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 - （4）负面清单 - 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。 - 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响。 - 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。 - 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河/湖排污口，现有的排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 - 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 本项目主要从事主要从事压缩机的生产、修理，属于专用设备制造业。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，符合相关文件要求。 管控措施：以保障农业生产环境安全为基本要求，实行环境限制准入管理。逐步将工业迁至相关工业功能区（工业集聚点）。本项目位于工业聚集点内，符合管控措施。 负面清单符合性分析 序号; 负面清单; 符合性分析. 1; 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。; 本项目属于二类工业项目,不属于三类工业项目. 2; 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建其他二类工业项目。; 本项目位于工业集聚点内. 3; 严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建其他二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平。; 本项目污染物达标排放，对环境影响不大. 4; 不得加重恶臭、噪声等环境影响; 本项目无恶臭产生，噪声达标排放. 5; 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖; 本项目不涉及畜禽养殖. 6; 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河/湖排污口，现有的排污口应限期纳管; 本项目污水纳管排放. 7; 但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。; 本项目未非法占用水域，改造河道，不影响河道自然形态和水生态（环境）功能. 本项目符合管控措施且不在负面清单范围内，故符合环境功能区划的要求。 2.4余杭组团污水处理厂 杭州市余杭区余杭组团污水处理厂位于余杭镇金星村，位于东西大道西侧，余杭塘河南侧，余杭工业城三期区块的东北侧。该污水处理厂建设与运营管理属于BOT项目（委托同济大学），将分三期进行建设：一期工程设计处理规模为3万t/d；二期工程扩建3万t/d，目前已建成投运；三期工程再扩建6万t/d，到2020年建成，最终达到12万t/d的处理规模。 余杭组团污水处理厂服务面积83.37km2，范围为余杭镇、仓前镇、中泰乡、闲林镇、五常开发区，处理工艺采用DE氧化沟法，经二级处理达标后排放。余杭组团污水处理厂建设总规模12万t/d，一期建设规模3万t/d，共有183km管线和9座提升泵站组成。目前余杭组团污水处理厂主体工程已完工并投入使用，其出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准后排入余杭塘河。 本项目所在地污水已纳入市政污水管网，项目产生的厕所废水经化粪池、厨房废水经隔油池、硅烷化产生的清洗废水经中和、气浮、絮凝沉淀预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）其他企业间接排放标准后全部纳入城市污水管网，最终纳入余杭组团污水处理厂处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。

## 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 ### 3.1.1大气环境质量现状 本环评不作环境空气质量现状监测，参考杭州市余杭区环境监测站于2016年对余杭气站大气环境进行监测的监测数据。监测项目为SO2、NO2、PM10。监测时间为2016年10月24日～30日，每天24h连续监测，监测结果见表3-1。 表3-1余杭气站环境监测点监测结果单位：mg/m3 监测点; 监测时间; SO2; NO2; PM10. 余杭气站; 2016年10月24日; 0.009; 0.033; 0.077. 2016年10月25日; 0.010; 0.037; 0.056. 2016年10月26日; 0.009; 0.046; 0.051. 2016年10月27日; 0.008; 0.040; 0.045. 2016年10月28日; 0.008; 0.026; 0.027. 2016年10月29日; 0.009; 0.024; 0.028. 2016年10月30日; 0.013; 0.048; 0.086. 二级标准值(日均); 0.15; 0.08; 0.15. 比标值; 0.053～0.087; 0.3～0.6; 0.18～0.573. 评价结果; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM10能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。环境空气质量较好。 ### 3.1.2地表水环境质量现状 ### 本项目附近自然水体为蒋家谭港，经梧桐港、闲林港，最终汇至余杭塘河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015》，余杭塘河属于杭嘉湖28，水功能区为余杭塘河余杭农业、工业用水区（编码：F1203101703013），水环境功能区为农业、工业用水区（编码：330110FM220114000250），水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本评价采用余杭区环境监测站提供的2016年9月9日11时10分对蒋家谭港（幸福河与蒋家谭交接处）断面的现场监测数据进行分析评价，具体数据见表3-2。 表3-2 蒋家谭港（幸福河与蒋家谭交接处）断面水质监测结果 单位：pH值除外为mg/L 监测因子样品编号; pH值; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 水温. 蒋家谭港（幸福河与蒋家谭交接处）断面; 2016年9月9日 11时10分; 7.58; 5.60; 3.68; 4.03; 0.333; 26.9. Ⅲ类标准值; 6～9; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.2; --. 比标值; 0.29; 0.8; 0.613; 4.03; 1.665; --. 达标与否; 达标; 达标; 达标; 超标; 达标; --. ### 由监测结果可知，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的单因子评价方法，分析评价结果显示蒋家谭港（幸福河与蒋家谭交接处）断面的水质监测数据，除氨氮、总磷指标超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，其余指标均能达到标准。水质现状为Ⅳ类水质。其客观上由于河道河水流动缓慢，河流的自净能力较差，水环境容量小；此外，当地基础设施不完善，部分地区污水未能纳管，加上沿岸居民生活污水及农村生活垃圾随意倾倒的污染，使水生生态系统无法完全吸纳与降解。 ### 3.1.3声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本项目于2017年1月10日在工程拟建址周边设置5个环境噪声监测点进行监测(噪声监测点分布见附图2)。 声环境监测仪器采用AWA6228型多功能声级计。监测结果具体见表3-3。 表3-3 声环境现状监测数据表 单位：dB（A） 测点编号; 测点位置; 日期; 昼间. 主要声源; 测量时间; 等效声级. 1#; 东厂界; 2017.1.10; 自然噪声; 14:00-14:20; 56.8. 2#; 南厂界; 其他噪声; 14:20-14:40; 55.1. 3#; 西厂界; 其他噪声; 14:40-15:00; 57.6. 4#; 北厂界; 交通噪声; 15:00-15:20; 58.1. 5#; 东北侧华坞新苑住宅小区; 自然噪声和交通噪声; 15:20-15:40; 57.2. 备注：查阅《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的附录A，项目北侧为荆余线，不属于交通干线，因此声环境质量执行2类。 监测结果表明：本项目附近声环境质量较好，四周各测点及敏感点均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准，夜间不生产。 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据调查，本项目周围主要保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护敏感对象情况 环境要素; 名称; 距离范围; 规模; 方位; 保护级别. 环境空气; 华坞新苑住宅小区; 95m~200m; 100户; 东北侧; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级. 本项目所在地. 地表水环境; 余杭塘河; 2.5km; ---; 北侧; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类. 声环境; 华坞新苑住宅小区; 95m~200m; 100户; 东北侧; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 厂界200m范围内. 备注：根据建设单位提供的情况说明，项目南侧建筑为杭州飞华照明电器有限公司的员工宿舍楼，因此不作为敏感保护目标。

## 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | ### 1.大气环境 根据当地环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准。有关污染因子的标准限值详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污 染 物; 二级标准. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. 非甲烷总烃﹡; 1小时平均; 2.0mg/m3. ### ﹡根据《大气污染物综合排放标准详解》确定。 ### 2.声环境 项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 声环境质量标准(单位：dB) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ### 3. 地表水环境 项目附近地表水为余杭塘河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），余杭塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，具体见表4-3。 表4-3《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：除pH外均为mg/L 项 目; pH; 溶解氧; CODMn; 氨氮; 总磷. Ⅲ类标准值; 6～9; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.2. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废水 本项目所在地污水已纳入市政污水管网，生活污水中的厕所废水经化粪池处理、厨房废水经隔油池、硅烷化后产生的清洗废水经中和、气浮、絮凝沉淀预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）其他企业间接排放标准后全部纳入城市污水管网，最终纳入余杭组团污水处理厂处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。具体标准详见表4-4和表4-5。 表4-4《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：除pH 外mg/L 项目; pH; COD; SS; NH3-N*; 石油类. 三级标准; 6-9; ≤500; ≤400; ≤35; 20. 注：*执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准。 表4-5《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002） 以上单位除pH外均为mg/L 污染物; pH; SS; BOD5; CODcr; NH3-N; 石油类. 一级A标准; 6～9; 10; 10; 50; 5（8）; 1. - 注：NH3-N括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 ### 2.噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3.废气 - 本项目抛丸粉尘、焊接废气、喷塑粉尘、烘烤固化有机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准，食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），详见表4-7、表4-8。 表4-7 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 污染物; 最高允许 排放浓度 (mg/m3); 最高允许 排放速率(kg/h); 无组织排放 监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 表4-8 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 4.固废 ### 项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单（公告2013年第36号）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量控制指标 | 1.总量控制原则 根据《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》(国发[2011]42号)，“十二五”期间国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物实行排放总量控制计划管理。 根据工程分析和国家规定，本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N、VOCs。 2.总量控制建议值 结合“十二五”总量控制规划和浙环发[2012]10号文件和《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》要求，新建项目新增CODCr和NH3-N按废水排放量乘以排放浓度计算。废水排放量以环评分析预测的废水排放量为准，纳管排放的排污单位CODCr和NH3-N浓度分别按35mg/L、2.5mg/L计算；直排环境的排污单位CODCr和NH3-N浓度分别按100mg/L、15mg/L计算，有行业标准的，按照相应行业标准计算。本项目实施后，本环评建议CODCr的排放量为0.0806t/a(50mg/L)，NH3-N的排放量为0.0081t/a(5mg/L)，非甲烷总烃的排放量为0.02016t/a，核定总量CODCr为0.0236t/a (35mg/L)，NH3-N为0.0017t/a (2.5mg/L)。具体见表4-9。 表4-9 迁扩建项目实施后企业总量控制指标建议值（t/a） 项目; 现有排放量; 现有核定排放量; 迁扩建项目产生量; 迁扩建项目排放量; 以新带老削减量; 企业总量控制指标; 排放增减量. 废水; CODCr; 0.0099; 0.0099; 0.5995; 0.0806 (0.0236); 0.0099; 0.0806 (0.0236); 0. NH3-N; 0.0010; 0.0010; 0.0181; 0.0081 (0.0017); 0.0010; 0.0081 (0.0017); 0. 废气; VOCs; 0.26; 0.26; 0.072; 0.0144; 0.26; 0.0144; -0.2456. 3、总量控制实施方案 （1）根据<关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知>（浙环发[2012]10号）“新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。”“各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1。”由于本项目排放的废水中含有生产废水，部分总量控制指标值可来源于原有项目，不足部分经当地环保部门核准后进行区域削减替代，替代比例为1:1。 （2）由于本项目为迁扩建项目，原有VOCs核准总量控制指标为0.26t/a，迁扩建项目实施后，VOCs总量控制指标0.0144t/a，因此总量控制指标均来源于原有项目。 （3）总量平衡方案具体如下。 表4-10 总量平衡方案 项目; CODcr(t/a); NH3-N(t/a). 原环评审批总量; 0.0099; 0.0010. 本项目污染物总量; 0.0806; 0.0081. 建议总量控制指标; 0.0806; 0.0081. 搬迁后新增染物排放总量; 0.0707; 0.0071. 削减替代比例; 1:1; 1:1. 区域替代削减量; 0.0707; 0.0071. 排放增减量; 0; 0. 迁扩建项目实施后，企业的VOCs的总量控制指标为0.0144t/a，远少于原企业VOCs审批量（0.26t/a），因此，区域替代削减量可来源原有企业。 废水中CODcr、NH3-N总量控制指标建议值为0.0806t/a、0.0081t/a，其中部分总量控制指标可来源于原有企业排放总量，剩余部分需要在区域替代削减（1:1），即CODcr、NH3-N区域替代削减量0.0707t/a、0.0071t/a。 |

## 5 建设项目工程分析

5.1生产工艺分析 车、铣、冲、 钻、磨、切割等维修 迁扩建项目实施后，由原来的水喷淋、清水喷淋及汽油清洗工艺调整为硅烷化处理工艺，浸漆工艺调整为喷塑工艺，其余工艺保持不变。具体工艺流程见图5-1和图5-2。 5.1.1压缩机生产工艺流程及产污环节 焊接烟尘、噪声 粉尘、噪声 噪声 压缩机半成品品 粉尘、噪声 噪声、废气 焊接 抛丸 硅烷化涂装工艺 喷塑 烘干 成品 其余零配件 检测 固废 废水、废渣 5-1 压缩机生产工艺及产污流程示意图 工艺流程简介 （1）焊接：使用峰焊机将零配件与压缩机半成品组装好。 （2）抛丸：对压缩机外表面进行抛光处理。 （3）硅烷化涂装工艺：详见硅烷涂装工艺流程说明 （4）喷塑：将塑料粉末通过高压静电设备充电，在电场的作用下，将涂料喷涂到工件的表面，粉末会被均匀地吸附在工件表面，形成粉状的涂层。 （5）烘干：将晾干后的压缩机（整机）放入烘道中在180℃左右温度下烘干。 （6）检测：检测压缩机是否合格，不合格的返厂修理。 5.1.2压缩机修理生产工艺流程及产污环节 粉尘、噪声 待修压 缩机拆卸 测试 硅烷化 涂装工艺 喷塑 粉尘、噪声 烘干 噪声、废气 检测 成品 添防冻液 安装 废水、废渣 5-2 压缩机修理工艺及产污流程示意图 注： 新增工艺 工艺流程说明： （1）测试：将外购的压缩机进行测试，确定待修部位； （2）修理：将压缩机进行修理，并对外壳进行车、铣、冲、钻、磨维修； （3）安装：对压缩机各部件进行安装； （4）硅烷化处理：详见硅烷涂装工艺流程说明； （5）喷塑：将塑料粉末通过高压静电设备充电，在电场的作用下，将涂料喷涂到工件的表面，粉末会被均匀地吸附在工件表面，形成粉状的涂层。 （6）烘干：将晾干后的压缩机放入烘道中在180℃左右温度下烘干。 （7）添防冻液：补充添加定量防冻液。 （8）检测：检测压缩机是否合格，不合格的返厂修理。 5.1.3硅烷涂装工艺 废水、废渣、浮油 废水、废渣 水洗2 工件 水洗1 硅烷处理 脱脂 水洗3 烘干 水洗4 本项目硅烷涂装表面处理，采用PCL控制，全自动悬挂喷淋方式清洗和硅烷化处理，即货架主体部分用人工上挂至输送线，依次经脱脂、水洗1、水洗2、硅烷处理、水洗3、水洗4、烘干后进入喷塑室。 根据建设单位提供的硅烷涂装处理设计方案，其生产线设备设计参数及工艺参数情况如下表： 表5-1 硅烷涂装处理生产线设备设计参数 生产线名称; 组成设备名称; 数量; 外形尺寸（m）; 储液体尺寸（m）. 硅烷涂装 处理生产线; 脱脂喷淋室; 1个; 1.2（长）×0.8（宽）×1.0（高）; 1.2（长）×0.8（宽）×0.7（高）. 水洗区1; 1个. 水洗区2; 1个. 硅烷涂装 处理喷淋室; 1个. 水洗区3; 1个. 水洗区4; 1个. 水洗区5; 1个. 表5-2 硅烷涂装处理生产线工艺参数 序号; 工序名称; 处理方式; 槽液质量比; pH; 温度; 时间; 备注. 1; 脱脂; 喷淋; 2-3%; 8-9; 常温; 150s; 脱脂液每天补充约10kg。循环使用，脱脂槽沉渣与浮油每6个月清理一次，沉渣与浮油产生量为200kg/a。脱脂槽槽液每2年更换1次，废槽液产生量约0.336m3/a. 2; 水洗1; 喷淋; /; /; 常温; 60s; 清洗水每一星期更换一次，排至厂区污水处理池，处理后纳管排放。. 3; 水洗2; 喷淋; /; /; 常温; 60s; 清洗水每二星期更换一次，排至厂区污水处理池，处理后纳管排放。. 4; 硅烷涂装处理; 喷淋; 2-5%; 4.5-5.5; 常温; 90s; 硅烷处理液每天补充约10kg。硅烷溶液循环使用，硅烷槽，硅烷处理槽每六个月清理一次，沉渣产生量为50kg/a。硅烷槽槽液每1年更换2次，废槽液产生量约0.336m3/a. 5; 水洗3; 喷淋; /; /; 常温; 60s; 清洗水每一星期更换一次，排至厂区污水处理池，处理后纳管排放。. 6; 水洗4; 喷淋; /; /; 常温; 60s; 清洗水每二星期更换一次，排至厂区污水处理池，处理后纳管排放。. 7; 水洗5; 喷淋; /; /; 常温; 60s; 可回用于与喷淋. （3）清洗废水处理工艺： 纳管排放 清洗废水 气浮 中和（调节pH） 絮凝沉淀 清洗废水处理工艺说明： 本项目产生的废水指标主要为pH、CODcr、石油类、SS，项目清洗废水经中和（调节pH），再进行气浮处理，最后絮凝沉淀，再与其他废水一并纳管。 5.1.2主要污染因子 （1）废气：主要为生产过程中产生的抛丸粉尘、焊接废气、喷塑粉尘、烘烤固化有机废气、燃烧废气、食堂油烟废气、金属粉尘。 （2）废水：主要为职工生活污水和硅烷化处理的清洗废水。 （3）噪声：主要为设备等的运行噪声。 （4）固废：项目固废主要为收集的塑粉、清扫的金属粉尘、脱脂剂和硅烷处理试剂包装桶、废活性炭、废机械润滑油、脱脂槽沉渣和浮油、硅烷处理槽沉渣、废槽液、污水处理污泥、员工生活垃圾、次品、废包装材料、废砂轮片、废切割片。 5.2污染源强分析 5.2.1废气 项目产生的废气主要为抛丸粉尘、焊接废气、喷塑粉尘、烘烤固化有机废气、燃烧废气、食堂油烟废气、金属粉尘。 （1）抛丸粉尘 本项目主要是利用抛丸机对工件表面进行抛丸除锈处理，根据本项目产品方案及原辅材料消耗可知，项目需要抛丸处理的工件重约1050t/a。查阅《铸造车间通风除尘技术》，抛丸粉尘起始浓度在2500~2800mg/m3左右，本环评按照最高浓度计（2800mg/m3），抛丸机风量8000m3/h，每天运行8h，年运行天数300天，则粉尘产生量为53.76t/a，粉尘经设备自带的布袋除尘装置（除尘效率达98%）除尘后经15m高排气筒排放，其粉尘排放量为1.075t/a，排放速率为0.448kg/h，排放浓度为56.0mg/m3，抛丸粉尘排放浓度和排放速率均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求。收集的抛丸粉尘量约52.685t/a。 （2）焊接废气 项目在焊接过程中会有焊接烟尘产生。根据《焊接安全生产与劳动保护》，焊接时的发尘量一般在2-16g/kg，本项目使用无铅焊条，起尘量按最大量计，则本项目产生焊接烟尘量为16kg/a。为减少项目焊接烟尘对车间职工和周边大气环境的影响，本环评要求对焊接作业区设置局部排风装置，局部排风系统一般由集气罩、风管、净化器和风机四部分组成，集气方式为移动式，净化器采用移动式焊接烟尘净化处理器，集气罩废气收集效率按80%计，净化处理器对焊接烟尘的净化效率在99%以上，经计算，焊接烟尘经净化处理器处理后的排放量为0.13kg/a，未收集排放的焊接烟尘为3.2kg/a，项目焊接烟尘排放总量约为3.33kg/a，排放速率约为0.00139kg/h，焊接烟尘在车间全部以无组织形式排放。 （3）喷塑粉尘 本项目实施后塑粉用量约12t/a。项目采用静电喷塑工艺（在密闭的喷粉室内，通过风机产生负压，将喷粉室内未吸附在工件表面的粉体吸入自动过滤系统，经过滤芯过滤后送回供粉系统循环使用，过滤后气体外排，因此静电喷塑外排废气中粉体含量很少）。参考《涂装作业安全规程——粉末静电喷塑工艺安全》（GB15607-1995）附录中相关内容：静电喷塑工艺粉末上粉率一般取0.6，粉末在喷室内悬浮系数一般取0.6。则在喷塑过程中未吸附到工件表面的塑粉的量为4.8t/a（其中悬浮于密闭的喷粉室内的塑粉量为2.88t/a，直接沉降在塑粉回收桶内的塑粉量为1.92t/a）。喷塑时悬浮于密闭喷粉室内的塑粉被吸入自动回收系统，由于塑粉颗粒较大，经过滤芯过滤截留后的塑粉落到塑粉回收桶内，连带直接沉降的塑粉通过粉泵送回供粉系统循环使用（本项目喷塑在密闭的喷粉室内进行，密闭性较好，悬浮塑粉收集效率为98%，过滤回收效率为98%，风机风量为10000m3/h）。喷塑粉尘经收集处理后再经15m高的排气筒高空排放。则喷塑车间粉尘无组织排放量为57.6kg/a，排放速率0.024kg/h；有组织排放量为54.45kg/a，排放速率为0.023kg/h，排放浓度为2.27mg/m3 (按每天作业8小时，年300天计)。 （4）烘烤固化有机废气 企业工件喷塑后烘箱烘干固化过程中会产生少量固化废气，根据《熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装》（GB/T18593-2001）中表1熔融结合环氧粉末涂料技术指标可知，环氧粉末的挥发份≤0.6%，本环评参考此数据，以最不利的情况进行预测，则在固化烘干过程中主要挥发性有机物（以非甲烷总烃计）占环氧粉末总量的0.6%，则产生固化废气为0.072t/a。本环评要求企业设置抽风装置，将粉末固化产生的废气经抽风装置接入冷却器（采用风冷）进行冷却后通入活性炭吸附装置进行处理，经处理后的废气与液化石油气燃烧废气一起经引风机引至15m高排气筒排放。固化在密闭烘道内进行，收集率按100%，活性炭吸附效率按80%计，总风量设计为8000m3/h，固化工艺工作时间以8h/d，年生产300天计，则烘烤固化有机废气以有组织排放量约0.0144t/a，排放速率为0.006kg/h，排放浓度为0.75mg/m3。达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准。 （5）燃烧废气 项目固化炉加热采用瓶装液化石油气，预计用量约7.5t/a，查阅相关资料，液化气主要成分为氢气5～6%、甲烷10%、乙烷3～5%、乙烯3%、丙烷16～20%、丙烯6～11%、丁烷42～46%、丁烯5～6%、含5个碳原子以上烃类5～12%。燃烧后的产物主要为CO2和水蒸气，对周围环境影响不大。因此不对其进行细致分析。 （6）食堂油烟废气 项目实施后，厂区内设有员工食堂，供应中餐，位于办公楼1F，设置,1个灶头。项目定员30人，食用油用量约15g/人.d，年生产天数300d/a，则企业食堂年耗油量为135kg/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，根据类比，本项目取2.83%，则油烟废气年产生量为3.82kg。食堂每天加工1.5小时，油烟产生量为9.0×105m3/a，产生的油烟浓度为4.24mg/m3，食堂油烟废气由4000m3/h的风机收集后经处理效率不低于60%的油烟净化器处理排放。则油烟排放量为1.53kg/a，排放浓度为1.7mg/m3。 （7）金属粉尘 项目打磨过程会产生一定量的金属粉尘，根据企业类比调查调查，金属粉尘产生量约为原材料用量的万分之一，本项目金属原材料用量1050t/a，企业打磨金属粉尘产生总量为0.105t/a，由于此类粉尘的比重较大，自然沉降较快，影响范围主要集中在机械设备附近，即影响范围小，基本上全部集中于车间内排放。沉降量以70%计，则短时间内沉降到地面的粉尘量为0.0735t/a，金属粉尘无组织排放量约为0.0315t/a。 5.2.2废水 - 迁扩建项目实施后，废水主要为员工生活污水和硅烷化处理的清洗废水。 - （1）员工生活污水 项目劳动定员为30人，供应中餐，不设宿舍，本项目员工用水量以0.075m3/d计，年生产天数300天，则用水量为675m3/a，排污系数以85%计，则本项目生活污水产生量574m3/a。生活污水水质参照城市生活污水水质，主要污染因子为CODCr、NH3-N等，污水水质参考化学工业出版社2004年出版的《城市污水回用技术手册》中的典型生活污水水质数据，选取CODCr400mg/L、NH3-N30mg/L，则污染物产生量为CODCr0.1850t/a，NH3-N0.0139t/a，本项目废水产生情况见表5-1。 表5-1 项目废水产生情况表 废水名称; 废水量(m3/a); CODCr; NH3-N. 职工生活污水; 574; 产生浓度(mg/L); 400; 30. 产生量(t/a); 0.2296; 0.0172. （2）硅烷化处理的清洗废水 根据建设单位提供的资料，企业清洗废水主要为脱脂、水洗池、硅烷化处理池、水洗池产生的废水，根据《工业源产排污系数手册（2010修订）》下册中“3460金属表面处理及热处理加工制造业产排污系数表（续6）”，废水产生量为86.5t/t-粉末涂料，本项目消耗塑粉约12t/a，则废水产生量为1038m3/a。表面处理废水常规污染因子浓度参照“3460金属表面处理及热处理加工制造业产排污系数表（续6）”中的规定，其中化学需氧量产生量为30827克/吨-粉末涂料，石油类产生量为1641克/吨-粉末涂料，其他因子则根据同类喷塑生产企业前处理废水情况的调查，综上所述，项目前处理废水中污染物浓度约为：pH4-6、CODCr356mg/L、石油类19mg/L、SS 200mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.3699t/a、石油类0.0197t/a、SS0.2076t/a。 （3）汇总 综上所述，项目总产生废水量约1612m3/a，产生CODCr0.5995t/a、NH3-N0.0172t/a、石油类0.0197t/a、SS0.2076t/a。项目所在地已纳管，因此，项目产生的厕所废水经化粪池、厨房废水经隔油池、硅烷化产生的清洗废水经中和、气浮、絮凝沉淀预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）其他企业间接排放标准后全部纳入城市污水管网，最终纳入余杭组团污水处理厂处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。按处理达标（CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）排放计，项目共排放废水1612m3/a，排放CODCr0.0806t/a、NH3-N0.0081t/a、SS0.0161t/a、石油类0.0016t/a。 5.2.3噪声 本项目营运期主要噪声源为各类设备等的运行噪声，噪声级在60-85dB（A）之间。主要噪声源噪声级详见表5-2。 表5-2 主要噪声源噪声级（单位：dB(A)） 序号; 设备名称; 单位; 数量; 噪声源强; 备注. 1; 抛丸机; 台; 2; 75; 80; 抛丸车间. 距离设备1m处监测2; 滚筒流水线; 条; 6; 75~80; 抛丸车间. 3; 峰焊机; 台; 5; 60~65; 焊接区. 4; 二保焊机; 台; 6; 60~65. 5; 手动磨光机; 台; 20; 75~80; 手工打磨区. 6; 碰焊机; 台; 2; 60~65; 焊接车间. 7; 电烘箱; 台; 3; 55~60; 烘干车间. 8; 预烘干烘道; 条; 2; 65~70. 9; 挂链输送带; 条; 2; 70~75. 10; 测试台; 台; 8; 70~75; 成品检测区. 11; 耐压仪; 台; 4; 60~65. 12; 产品性能检测设备; 套; 1; 65~70. 13; 冲床; 台; 2; 80~85; 机加工车间. 14; 台钻; 台; 5; 70~80. 15; 车床; 台; 4; 75~85. 16; 铣床; 台; 3; 80~85. 17; 空压机; 台; 2; 80~85; ---. 18; 压力机; 台; 2; 75~80; 试漏车间. 19; 自动焊台; 台; 4; 65~70; 焊接车间. 20; 喷塑工作台; 个; 4; 75~80; 喷塑车间. 21; 粉尘回收机; 台; 5; 75~80. 22; 硅烷化喷淋; 套; 1; 65~70; 硅烷化处理池. 5.2.4固废 项目固废主要为收集的塑粉、清扫的金属粉尘、脱脂剂和硅烷处理试剂包装桶、废活性炭、废机械润滑油、脱脂槽沉渣和浮油、硅烷处理槽沉渣、废槽液、污水处理污泥、员工生活垃圾、次品、废包装材料、废砂轮片、废切割片、边角料。 （1）收集的塑粉 喷塑过程中直接沉降在塑粉回收桶内的塑粉量为1.92t/a，另外经布袋除尘收集的塑粉量约2.77t/a，总计4.69t/a，收集后可回用于生产。 （2）清扫的金属粉尘 抛丸过程中表面的金属氧化皮等会被丸料击打玻璃，粉尘会被布袋除尘器捕集，另外丸料使用中会有部分破损，清扫的金属粉尘量约52.685t/a，另外在打磨工序附近清扫的金属粉尘量约0.0735t/a，因此总共清扫的金属粉尘52.7585t/a。收集后外卖至废品回收站进行综合利用。 （3）脱脂剂和硅烷处理试剂包装桶 项目脱脂剂和硅烷处理试剂用量为8t/a，包装桶规格按25kg/桶计，则年产生包装桶320个，重约0.32t/a。收集后交由供应厂家回收。 （4）废活性炭 失效活性炭产生量一般按每1kg活性炭吸附0.2～0.3kg废气计，本项目按最小值0.2kg计算，活性炭吸收废气量为57.6kg/a，则产生废活性炭约0.35t/a。考虑到活性炭处理废气的缺点，需要对活性炭进行及时的更换，以保持能够长时间有效吸附产生的有机废气。建议活性炭初装量为0.8t，考虑到活性炭的饱和率，要求建设单位每2年更换一次活性炭。 （5）废机械润滑油 项目机械润滑油用量0.5t/a，废机械润滑油产生量约为使用量的30%，则约产生废机械润滑油0.15t/a。收集后定期交由有资质单位处置。 （6）脱脂槽沉渣和浮油 脱脂槽产生的浮油与脱脂槽清理产生的沉渣，定期清理收集后交由有资质单位处置。产生量为0.2t/a。 （7）硅烷处理槽沉渣 硅烷处理槽清理产生的沉渣，定期清理收集后交由有资质单位处置。产生量为0.05t/a。 （8）废槽液 企业脱脂液和硅烷涂装液定期更换，产生量约0.672m3/a（0.672t/a），定期清理收集后交由有资质单位处置。 （9）污水处理污泥 废水沉淀产生的沉渣，定期清理收集后交由有资质单位处置。产生量为0.5t/a。 （10）员工生活垃圾 本项目总定员30人，生活垃圾产生量按1kg/d·人计，则产生生活垃圾约9t/a。收集后委托当地环卫部门进行集中处置。 （11）次品 主要来源于检测工序，预计产生量约1400台/a，收集后重新调试。 （12）废包装材料 主要来自包装工序，产生量约0.5t/a，收集后外卖至废品回收站。 （13）废砂轮片 主要来自于打磨工序，产生量约0.1t/a，收集后外卖至废品回收站。 （14）废切割片 主要来自切割工序，产生量约3000片/a（0.04t/a），收集后外卖至废品回收站。 （14）边角料 主要来自切割工序，产生量约1.0t/a，收集后外卖至废品回收站。 本项目副产物产生情况汇总见表5-3。 表5-3 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a). 收集的塑粉; 喷塑; 固态; 塑粉; 4.69. 清扫的金属粉尘; 抛丸; 固态; 金属; 52.7585. 脱脂剂和硅烷处理试剂包装桶; 包装桶; 固态; 塑料桶; 0.32. 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭; 0.35. 废机械润滑油; 机械加工; 液态; 废机械润滑油; 0.15. 脱脂槽沉渣和浮油; 脱脂; 固态、液态; 沉渣、油类; 0.2. 硅烷处理槽沉渣; 硅烷处理; 固态; 沉渣; 0.05. 废槽液; 脱脂液和硅烷涂装液更换; 液态; 废槽液; 0.672. 污水处理污泥; 沉淀处理; 固态; 沉渣; 0.5. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸、塑料、果皮等; 9.0. 次品; 检验工序; 固态; 不合格品; 1400台/a. 废包装材料; 安装工序; 固态; 塑料袋、纸箱等; 0.5. 废砂轮片; 打磨工序; 固态; 废砂轮片; 0.1. 废切割片; 切割工序; 固态; 废切割片; 0.04t/a. 边角料; 切割工序; 固态; 废金属; 1.0. 根据《固体废物鉴别导则(试行)》的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，说明判定依据，并以列表说明判定结果。 表5-4 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废; 判定依据. 1; 收集的塑粉; 喷塑; 固态; 塑粉; 否; 不包括在固体废物的范围内. 2; 清扫的金属粉尘; 抛丸; 固态; 金属; 是; R10、Q1. 3; 脱脂剂和硅烷处理试剂包装桶; 包装桶; 固态; 塑料桶; 否; 不包括在固体废物的范围内. 4; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭; 是; 定义. 5; 废机械润滑油; 机械加工; 液态; 废机械润滑油; 是; R10、Q8. 6; 脱脂槽沉渣和浮油; 脱脂; 固态、液态; 沉渣、油类; 是; R4、Q10. 7; 硅烷处理槽沉渣; 硅烷处理; 固态; 沉渣; 是; R4、Q10. 8; 废槽液; 脱脂液和硅烷涂装液更换; 液态; 废槽液; 是; R4、Q10. 9; 污水处理污泥; 沉淀处理; 固态; 沉渣; 是; R4、Q10. 10; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸、塑料、果皮等; 是; R4、Q10. 11; 次品; 检验工序; 固态; 不合格品; 否; 不包括在固体废物的范围内. 12; 废包装材料; 安装工序; 固态; 塑料袋、纸箱等; 是; R10、Q1. 13; 废砂轮片; 打磨工序; 固态; 废砂轮片; 是; R10、Q1. 14; 废切割片; 切割工序; 固态; 废切割片; 是; R10、Q1. 15; 边角料; 切割工序; 固态; 废金属; 是; R10、Q1. 根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号）及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，危险废物属性判定详见表5-5。 表5-5 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 清扫的金属粉尘; 抛丸; 否; /. 2; 废活性炭; 废气处理; 是; HW49 900-039-49 其他废物. 3; 废机械润滑油; 机械加工; 是; HW08 900-249-08 废矿物油与含矿物油废物. 4; 脱脂槽沉渣和浮油; 脱脂; 是; HW17 336-064-17 表面处理废物. 5; 硅烷处理槽沉渣; 硅烷处理; 是; HW17 336-064-17 表面处理废物. 6; 废槽液; 脱脂液和硅烷涂装液更换; 是; HW17 336-064-17 表面处理废物. 7; 污水处理污泥; 沉淀处理; 是; HW17 336-064-17 表面处理废物. 8; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 9; 废包装材料; 安装工序; 否; /. 10; 废砂轮片; 打磨工序; 否; /. 11; 废切割片; 切割工序; 否; /. 12; 边角料; 切割工序; 否; /. 项目固体废物分析结果汇总见表5-6。 表5-6 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 属性; 废物代码; 预测产生量(t/a). 1; 清扫的金属粉尘; 抛丸、打磨; 固态; 金属; 一般固废; /; 52.7585. 2; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭; 危险固废; HW49 900-039-49 其他废物; 0.35. 3; 废机械润滑油; 机械加工; 液态; 废机械润滑油; 危险固废; HW08 900-249-08 废矿物油与含矿物油废物; 0.15. 4; 脱脂槽沉渣和浮油; 脱脂; 固态、液态; 沉渣、油类; 危险固废; HW17 336-064-17 表面处理废物; 0.2. 5; 硅烷处理槽沉渣; 硅烷处理; 固态; 沉渣; 危险固废; HW17 336-064-17 表面处理废物; 0.05. 6; 废槽液; 脱脂液和硅烷涂装液更换; 液态; 废槽液; 危险固废; HW17 336-064-17 表面处理废物; 0.672. 7; 污水处理污泥; 沉淀处理; 固态; 沉渣; 危险固废; HW17 336-064-17 表面处理废物; 0.5. 8; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸、塑料、果皮等; 一般固废; /; 9.0. 9; 废包装材料; 安装工序; 固态; 塑料袋、纸箱等; 一般固废; /; 0.5. 10; 废砂轮片; 打磨工序; 固态; 废砂轮片; 一般固废; /; 0.1. 11; 废切割片; 切割工序; 固态; 废切割片; 一般固废; /; 0.04. 12; 边角料; 切割工序; 固态; 边角料; 一般固废; /; 1.0. 5.3迁扩建项目实施前后污染物产生及排放情况 根据企业计划，迁扩建项目实施后，原租用的厂区将不再继续生产，原有污染物产生及排放情况按“以新带老”进行削减，具体见表5-7。 表5-7 迁扩建项目实施前后污染物排放情况看汇总表 序号; 污染 类型; 污染物 名称; 原有项目; 迁扩建项目 （整体项目）; 以新带老 削减量; 总排 放量; 排放 增减量. 排环境量; 产生量; 排环境量. 1; 废气; VOCS; 油漆废气 （t/a）; 甲苯; 0.06; 0; 0; 0.06; 0; -0.06. 二甲苯; 0.06; 0; 0; 0.06; 0; -0.06. 汽油废气; 0.14; 0; 0; 0.14; 0; -0.14. 烘烤固化有机废气（t/a）; 0; 0.072; 0.0144; 0; 0.0144; +0.0144. 汇总; 0.26; 0.072; 0.0144; 0.28; 0.0144; -0.2456. 焊接废气（t/a）; 0.0038; 0.016; 0.00346; 0.0038; 0.00346; 0.00034. 抛丸粉尘（t/a）; 0.02; 53.76; 1.075; 0.02; 1.075; +1.055. 喷塑粉尘（t/a）; 0; 4.8; 0.11205; 0; 0.11205; +0.11205. 燃烧废气（CO2和H2O）; 0; 少量; 少量; 0; 少量; 少量. 食堂油烟废气 （kg/a）; 0; 3.82; 1.53; 0; 1.53; +1.53. 金属粉尘（t/a）; 0; 0.105; 0.0315; 0; 0.0315; +0.0315. 2; 废水; 综合 废水; 废水量 （m3/a）; 197.01; 1612; 1612; 197.01; 1612; +1414.99. CODcr（t/a）; 0.0099; 0.5995; 0.0806; 0.0099; 0.0806; +0.0707. NH3-N（t/a）; 0.0010; 0.0172; 0.0081; 0.0010; 0.0081; +0.0071. 石油类（t/a）; 0.0002; 0.0197; 0.0016; 0.0002; 0.0016; +0.0014. SS（t/a）; 0.0020; 0.2076; 0.0161; 0.0020; 0.0161; +0.0141. LAS（t/a）; 0.0001; ---; ---; 0.0001; 0; -0.0001. 3; 噪声; 车间设备 运行噪声; 65~75dB. 4; 固体废物; 清扫的金属粉尘; 0; 52.7585; 0; 0; 0; ±0. 废活性炭; 0; 0.35; 0; 0; 0; ±0. 废机械润滑油; /; 0.15; 0; 0; 0; ±0. 脱脂槽沉渣和浮油; /; 0.2; 0; 0; 0; ±0. 硅烷处理槽沉渣; /; 0.05; 0; 0; 0; ±0. 废槽液; /; 0.672; 0; 0; 0; ±0. 污水处理污泥; /; 0.5; 0; 0; 0; ±0. 生活垃圾; 0; 9.0; 0; 0; 0; ±0. 废油漆渣; 0; -; -; -; -; ±0. 废包装桶; 0; -; -; -; -; ±0. 废包装材料; 0; 0.5; 0; 0; 0; ±0. 废砂轮片; 0; 0.25; 0; 0; 0; ±0. 废切割片; 0; 0.04; 0; 0; 0; ±0. 边角料; 0; 1.0; 0; 0; 0; ±0.

## 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 职工生活 | 废水量 | 574m3/a | 1612m3/a CODcr 50mg/L，0.08061t/a NH3-N 5mg/L，0.0081t/a SS 10mg/L，0.0161t/a 石油类 1mg/L，0.0016t/a |
|  |  | CODCr | 400mg/L，0.2296t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0172t/a |  |
|  | 硅烷化处理的清洗废水 | 废水量 | 1038m3/a |  |
|  |  | CODCr | 356mg/L，0.3699t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.2076t/a |  |
|  |  | 石油类 | 19mg/L，0.0197t/a |  |
| 大气污染物 | 生产车间 | 抛丸粉尘 | 53.76t/a | 56.0mg/m3，1.075t/a，有组织排放 |
|  |  | 焊接废气 | 16kg/a | 0.13kg/a，有组织排放 |
|  |  |  |  | 3.2kg/a，无组织排放 |
|  |  | 喷塑粉尘 | 4.8t/a | 57.6kg/a，无组织排放 |
|  |  |  |  | 2.27mg/m3，54.45kg/a 有组织排放 |
|  |  | 烘烤固化有机废气 | 0.072t/a | 14.4kg/a，0.75mg/m3 有组织排放 |
|  |  | 燃烧废气 （CO2和H2O） | --- | --- |
|  |  | 食堂油烟废气 | 3.82kg，4.24mg/m3 | 1.53kg/a，1.7mg/m3 |
|  |  | 金属粉尘 | 0.105t/a | 0.0315t/a，无组织排放 |
| 固 体 废 物 | 抛丸 | 清扫的金属粉尘 | 52.7585t/a | 0t/a |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 0.35t/a | 0t/a |
|  | 机械加工 | 废机械润滑油 | 0.15t/a | 0t/a |
|  | 脱脂 | 脱脂槽沉渣和浮油 | 0.2t/a | 0t/a |
|  | 硅烷处理 | 硅烷处理槽沉渣 | 0.05t/a | 0t/a |
|  | 脱脂液和硅烷处理液更换 | 废槽液 | 0.672t/a | 0t/a |
|  | 沉淀处理 | 污水处理污泥 | 0.5t/a | 0t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 9.0t/a | 0t/a |
|  | 安装工序 | 废包装材料 | 0.5t/a | 0t/a |
|  | 打磨工序 | 废砂轮片 | 0.1t/a | 0t/a |
|  | 切割工序 | 废切割片 | 3000片/a 0.04t/a | 0t/a |
|  | 切割工序 | 边角料 | 0.2t/a | 0t/a |
| 噪声 | 主要噪声源为各类机械加工设备的运行噪声，噪声级在60-85dB（A）之间。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响： 据现场踏勘，本项目位于杭州市余杭区余杭街道荆余路238号，利用现有的厂房进行建设，不进行新建厂房，且附近无大面积的自然植被群落及珍稀动植物资源，加上生产过程中污染物的排放量不大，对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

## 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目利用已建成的房屋进行生产，无土建项目，不存在施工期的环境问题，只涉及简单的设备安排和装修作业，所以本环评不作专门的施工期评价，仅对运营期产生的污染及防治措施进行分析。 ## 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 项目产生的废气主要为抛丸粉尘、焊接废气、喷塑粉尘、烘烤固化有机废气、燃烧废气、食堂油烟废气、金属粉尘。 （1）抛丸粉尘 由工程分析可知，项目实施后抛丸粉尘产生量约53.76t/a，经自带的布袋除尘器（8000m3/h）和过滤设备二级处理后通过排气筒（不低于15m）高空排放，粉尘以有组织形式排放量约1.075t/a，排放速率为0.448kg/h，排放浓度为56.0mg/m3，最高排放速率和排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的标准限值。 （2）焊接废气 项目在焊接过程中会有焊接烟尘产生，产生量16kg/a，本环评要求采用移动式焊接烟尘净化处理器，集气罩废气收集效率按80%计，净化处理器对焊接烟尘的净化效率在99%以上，项目焊接烟尘排放总量约为3.33kg/a，排放速率约为0.00139kg/h，焊接烟尘在车间全部以无组织形式排放。 （3）喷塑粉尘 由工程分析可知，项目喷塑过程中未吸附到工件表面的塑粉的量为4.8t/a。喷塑粉尘经收集处理后再经15m高的排气筒高空排放。则喷塑车间粉尘无组织排放量为57.6kg/a，排放速率0.024kg/h；有组织排放量为54.45kg/a，排放速率为0.023kg/h，排放浓度为2.27mg/m3。本项目喷塑粉尘的最高排放速率和排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的标准限值。 （4）烘烤固化有机废气 企业工件喷塑后烘箱烘干固化过程中会产生少量固化废气。由工程分析可知，固化烘干过程中产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计）0.072t/a，废气收集率按100%计，处理效率按80%计。则固化废气无组织排放量为7.2kg/a，排放速率为0.003kg/h；有组织排放量为12.96kg/a，排放速率为0.005kg/h，排放浓度为0.675mg/m3。本项目有机废气的最高排放速率和排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的标准限值。 （5）燃烧废气 项目固化炉加热采用瓶装液化石油气，预计用量约7.5t/a，燃烧后的产物主要为CO2和水蒸气，对周围环境影响不大。 （6）食堂油烟废气 项目实施后，厂区内设有员工食堂，供应中餐，油烟废气年产生量为3.82kg，油烟产生量为9.0×105m3/a，产生的油烟浓度为4.24mg/m3，食堂油烟废气由4000m3/h的风机收集后经处理效率不低于60%的油烟净化器处理排放。则油烟排放量为1.53kg/a，排放浓度为1.7mg/m3。达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的最高允许排放浓度。 （7）金属粉尘 项目打磨过程会产生一定量的金属粉尘，打磨金属粉尘产生总量为0.105t/a，由于此类粉尘的比重较大，自然沉降较快，影响范围主要集中在机械设备附近，即影响范围小，基本上全部集中于车间内排放。沉降量以70%计，则短时间内沉降到地面的粉尘量为0.0735t/a，金属粉尘无组织排放量约为0.0315t/a。 为了解项目废气对周围环境的影响程度，本环评对其进行了预测，根据环境影响评价技术导则--大气环境（HJ/2.2-2008）中的SCREEN3模型，预测参数见表7-1。 表7-1 项目预测参数汇总一览表 项目; 排放方式; 规格; 风速m/s; 排放速率kg/h. 抛丸粉尘; 有组织形式; h=15m，D=0.4m，Q=8000m3/h; 1.95; 0.448. 喷塑粉尘; 有组织形式; h=15m，D=0.4m; 0.023. 无组织形式; 长×宽×高=50×20×10m; 0.024. 烘烤固化有机废气（非甲烷总烃）; 有组织形式; h=15m，D=0.4m，Q=8000m3/h; 0.006. 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的的附录A：当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表该2个排气筒。项目设置2个排气筒，且小于2个排气筒的高度之和，因此以一个等效排气筒进行预测。等效排气筒排放速率为2个排气筒的污染物排放速率之和，则预测源强汇总见表7-2。 表7-2 项目废气产生及排放情况汇总表 序号; 排放形式; 排放速率（kg/h）. 粉尘 （喷塑粉尘）; 有组织排放; 0.471. 无组织排放; 0.024. 非甲烷总烃 （烘烤固化有机废气）; 有组织排放; 0.006. 预测结果见表7-3。 表7-3 项目废气预测结果汇总一览表 气象条件; 污染物; 评价标准 （mg/m3）; 最大落地点 浓度（mg/m3）; 占标率 （%）; 最大落地点 距离（m）. 所有气象条件; 粉尘 （喷塑粉尘）; 有组织形式; 0.45①; 0.007348; 1.63; 1121. 无组织形式; 0.9; 0.008091; 0.9; 105. 非甲烷总烃 （烘烤固化有机废气）; 有组织排放; 2.0②; 0.0002422; 0.01; 310. 备注：①依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）：对于没有小时浓度限值的污染物（PM10），可取日平均浓度限值的三倍值，故取0.9 mg/m3 由表7-3可知，项目产生的粉尘预测浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃预测浓度能达到《大气污染物综合排放标准详解》要求（2.0mg/m3），故对周围环境空气质量影响较小。 大气环境防护距离的确定： 企业粉尘、非甲烷总烃无组织排放会对周围环境造成一定危害，应计算大气环境防护距离。根据环境影响评价技术导则--大气环境（HJ/2.2-2008），根据SCREEN3模型，运用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序。项目大气环境防护距离计算结果详见表7-4。 表7-4 大气环境防护距离计算结果 项目; 排放速率（kg/h）; 面源规格; 小时评价标准 （mg/m3）; 大气环境防护距离. 粉尘 （抛丸粉尘和喷塑粉尘）; 0.024; 长×宽×高=50×20×10m; 0.45; 无超标点. 从表7-4中可以看出，本项目无组织排放废气无超标点，故本环评认为本项目无需设定大气环境防护距离。 卫生防护距离的确定： 根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的估算模式分别计算污染物下风向轴线浓度，根据SCREEN3模型，运用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气估算程序计算，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的单元与居住区之间应设置卫生防护距离。 卫生防护距离计算：根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，可由下式计算： 式中：QC－－污染物的无组织排放量，kg/h； CM－－污染物的标准浓度限值，mg/m3； L－－卫生防护距离，m； R－－生产单元的等效半径，m； A、B、C、D－－计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查表得。 采用宁波环科院开发的“大气环评助手”计算各污染物的卫生防护距离。计算情况见表7-6。 表7-5 企业卫生防护距离计算情况 车间; 污染物; 无组织排放量（kg/h）; 面源规格; 计算卫生防护距离（m）; 提及后卫生防护距离（m）. 生产车间; 粉尘 （抛丸粉尘和喷塑粉尘）; 0.024; 长×宽×高=50×20×10m; 1.257; 50. 根据表7-5计算结果，对生产车间设置50m卫生防护距离。经现场踏勘，本项目厂界附近100m范围内无敏感点，故满足卫生防护距离要求。在此基础上，本项目废气不会对周围环境造成明显的污染影响。此外，建议企业和政府机构进行衔接，确保卫生防护距离范围内不得作为敏感保护目标的用地。卫生防护距离图详见附图7。 7.2.2水环境影响分析 迁扩建项目实施后，项目废水主要为员工生活污水和硅烷化处理的清洗废水。项目总产生废水量约1612m3/a，产生CODCr0.5995t/a、NH3-N0.0172t/a、石油类0.0197t/a、SS0.2076t/a。 根据建设单位提供的排水证明，项目所在地已铺设市政污水管网，因此，项目产生的厕所废水经化粪池、厨房废水经隔油池、硅烷化产生的清洗废水经中和、气浮、絮凝沉淀预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）其他企业间接排放标准后全部纳入城市污水管网，最终纳入余杭组团污水处理厂处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 按处理达标（CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）排放计，项目共排放废水1612m3/a，排放CODCr0.0806t/a、NH3-N0.0081t/a、SS0.0161t/a、石油类0.0016t/a。 7.2.3声环境影响分析 本项目产生的噪声主要是设备噪声，各设备噪声约在60-85dB之间。本评价采用Stueber模式预测车间整体噪声对厂界的影响。 （1）整体声源 拟建项目噪声预测采用Stueber模式，假设车间设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw = Lpi + 10lg（2S） 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均，车间平均隔声量视车间的墙、门、窗的隔声状况而定。要求企业做到以下环保措施： ①车间应做到合理布局，将高噪声设备于厂区中央放置，要求选用低噪声设备，并对设备加设减振基础； ②加强设备的日常修理和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象； ③冲床、铣床等高噪声设备底座加装减震垫，减少由于振动而产生的噪声； ④各种风机加装消声器，作业时需关闭门窗，减少噪声直传。 在此基础上噪声衰减量约为20dB，另外加上地块四周均有围墙，隔声量约3dB，即项目噪声隔声量按23dB计，车间内各受声点的声级计算模式为： Lp = Lpi+10 lg（2S）- 10lg（2πr2）- Ab 将车间看作1个整体声源计算，其中整体声源声功率级所选用的参数见表7-4。 表7-4 计算声功率级时所选用的参数 车间名称; 车间面积(m2); 车间内平均声级; 车间平均隔声量(dB); Lp(dB). 一层车间; 1058; 80; 23; 57. 二层车间; 1058; 75; 23; 52. 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： 一层车间：Lw = Lpi + 10lg（2S）＝57＋10lg（2×1058）＝90.3dB(A) 二层车间：Lw = Lpi + 10lg（2S）＝52＋10lg（2×1058）＝85.3dB(A) 综上，车间整体声源的声功率级为91.5 dB(A)。 根据以上所给出的噪声预测模式及厂房平面布置图，计算得到各预测点的噪声预测值见表7-5。 表7-5 生产车间整体声源对厂界的影响预测（单位：dB（A）） 编号; 厂界位置; 声源中心距 厂界距离（m）; 距离 衰减量; 贡献值; 本底值; 叠加值; 标准值; 评价 结果. 整体 声源; 东厂界; 34; 38.6; 52.9; ---; ---; 昼间：60; 达标. 南厂界; 17; 32.6; 58.9; ---; ---; 达标. 西厂界; 34; 38.6; 52.9; ---; ---; 达标. 北厂界; 77; 45.7; 45.8; ---; ---; 达标. 华坞新苑住宅小区; 154; 51.7; 39.8; 57.2; 57.2; 达标. 由表7-5可知，项目噪声对四周边界的贡献均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼间标准要求，夜间不生产，对华坞新苑住宅小区的预测值也能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。 7.2.4固废影响分析 企业应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定，建设规范化的固废暂存场所，要求设置废水收集处理措施，并做好防渗、防漏工作，项目产生的固废均应暂存在该场所内，同时做好固废的包装工作，减少三废的产生。 项目固废主要为清扫的金属粉尘、脱脂剂和硅烷处理试剂包装桶、废活性炭、废机械润滑油、脱脂槽沉渣和浮油、硅烷处理槽沉渣、废槽液、污水处理污泥、员工生活垃圾、废包装材料、废砂轮片、废切割片、边角料。 清扫的金属粉尘：抛丸过程中表面的金属氧化皮等会被丸料击打玻璃，粉尘会被布袋除尘器捕集，另外丸料使用中会有部分破损，清扫的金属粉尘量约52.685t/a，另外在打磨工序附近清扫的金属粉尘量约0.0735t/a，因此总共清扫的金属粉尘52.7585t/a。收集后外卖至废品回收站进行综合利用。 脱脂剂和硅烷处理试剂包装桶：项目脱脂剂和硅烷处理试剂用量为8t/a，包装桶规格按25kg/桶计，则年产生包装桶320个，重约0.32t/a。收集后交由供应厂家回收。 废活性炭：废活性炭约0.35t/a。建议活性炭初装量为0.8t，考虑到活性炭的饱和率，要求建设单位每2年更换一次活性炭。 废机械润滑油：项目机械润滑油用量0.5t/a，废机械润滑油产生量约为使用量的30%，则约产生废机械润滑油0.15t/a。收集后定期交由有资质单位处置。 脱脂槽沉渣和浮油：脱脂槽产生的浮油与脱脂槽清理产生的沉渣，定期清理收集后交由有资质单位处置。产生量为0.2t/a。 硅烷处理槽沉渣：硅烷处理槽清理产生的沉渣，定期清理收集后交由有资质单位处置。产生量为0.05t/a。 废槽液：企业脱脂液和硅烷涂装液定期更换，产生量约0.672m3/a（0.672t/a），定期清理收集后交由有资质单位处置。 污水处理污泥：废水沉淀产生的沉渣，定期清理收集后交由有资质单位处置。产生量为0.5t/a。 员工生活垃圾：本项目总定员30人，生活垃圾产生量按1kg/d·人计，则产生生活垃圾约9t/a。收集后委托当地环卫部门进行集中处置。 废包装材料：主要来自包装工序，产生量约0.5t/a，收集后外卖至废品回收站。 废砂轮片：主要来自于打磨工序，产生量约0.1t/a，收集后外卖至废品回收站。 废切割片：主要来自切割工序，产生量约3000片/a（0.04t/a），收集后外卖至废品回收站。 边角料：主要来自切割工序，产生量约0.2t/a，收集后外卖至废品回收站。 对于一般固废，要求设置专门的防雨棚、场地进行堆放，固废应及时清运。 对于危险固废，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定，本次环评要求企业建设一个规范化的统一的固废堆场，并将危险废物分类储存，做好防渗、防漏、防雨工作。要求企业对危险废物做分类处理，分别保存于贮存容器内，用标签识别，置于固废堆场。贮存容器内废物堆满后，业主应向当地环保部门申报固体废物的类型、处理处置方法，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单，并在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 企业落实以上固废处置方法，对周围环境基本没有影响。 本项目固体废物利用处置方式评价见表7-6。 表7-6 固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 属性; 废物代码; 预测产生量(t/a); 处置方式. 1; 清扫的金属粉尘; 抛丸、打磨; 固态; 金属; 一般固废; /; 52.7585; 收集后委托当地环卫部门进行集中处置. 2; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭; 危险固废; HW49 900-039-49 其他废物; 0.35; 定期清理收集后交由有资质单位处置. 3; 废机械润滑油; 机械加工; 液态; 废机械润滑油; 危险固废; HW08 900-249-08 废矿物油与含矿物油废物; 0.15. 4; 脱脂槽沉渣和浮油; 脱脂; 固态、液态; 沉渣、油类; 危险固废; HW17 336-064-17 表面处理废物; 0.2. 5; 硅烷处理槽沉渣; 硅烷处理; 固态; 沉渣; 危险固废; HW17 336-064-17 表面处理废物; 0.05. 6; 废槽液; 脱脂液和硅烷涂装液更换; 液态; 废槽液; 危险固废; HW17 336-064-17 表面处理废物; 0.672. 7; 污水处理污泥; 沉淀处理; 固态; 沉渣; 危险固废; HW17 336-064-17 表面处理废物; 0.5. 8; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸、塑料、果皮等; 一般固废; /; 9.0; 收集后委托当地环卫部门进行集中处置. 9; 废包装材料; 安装工序; 固态; 塑料袋、纸箱等; 一般固废; /; 0.5; 收集后外卖至废品回收站进行综合利用. 10; 废砂轮片; 打磨工序; 固态; 废砂轮片; 一般固废; /; 0.1. 11; 废切割片; 切割工序; 固态; 废切割片; 一般固废; /; 0.04. 12; 边角料; 切割工序; 固态; 边角料; 一般固废; /; 1.0. 7.2.5地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类别，本项目属于： K机械、电子中的“71项通用、专用设备制造及修理中的其他，不涉及电镀或喷漆工艺”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 从项目的实际特点来看，可能造成地下水环境影响污染来源主要为化粪池、污水处理池及管网，对地下水产生的影响的途径主要是渗透污染，主要做好相应的污水的防渗措施，不会对附近地下水水质造成不利影响。查阅《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，项目附近无饮用水水源保护区或准保护区，故不会对饮用水水源保护区或准保护区水质造成影响。只要企业做好防渗防漏措施，项目产生的厕所废水经化粪池、厨房废水经隔油池、硅烷化产生的清洗废水经中和、气浮和絮凝沉淀处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）其他企业间接排放标准后全部纳入城市污水管网，最终纳入余杭组团污水处理厂处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。在此基础上，不会对地下水水质造成不利影响。

## 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 职工 生活 | 生活污水、厨房废水 | 项目产生的厕所废水经化粪池、厨房废水经隔油池、硅烷化产生的清洗废水经中和、气浮、絮凝沉淀预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）其他企业间接排放标准后全部纳入城市污水管网 | 余杭组团污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准 |
|  | 生产 车间 | 硅烷化产生的清洗废水 |  |  |
| 废气 | 抛丸 | 抛丸粉尘 | 抛丸粉尘设备自带的布袋除尘器（8000m3/h）和过滤设备二级处理后通过排气筒（不低于15m）高空排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准 |
|  | 焊接 | 焊接废气 | 员工的自我防护措施，文明操作，合理作业，安全生产；配设移动式焊接烟尘净化处理器 |  |
|  | 喷塑 | 喷塑粉尘 | 未吸附到工件表面的喷塑粉尘经收集处理后再经15m高的排气筒高空排放 |  |
|  | 烘干 | 烘烤固化有机废气 | 收集后经冷却器（采用风冷）及活性炭净化装置处理后经15m高的排气筒排放 |  |
|  | 燃烧废气 | CO2和水蒸气 | --- |  |
|  | 打磨粉尘 | 金属粉尘 | 员工的自我防护措施，文明操作，合理作业，安全生产， |  |
|  | 食堂油烟废气 | 油雾 | 收集及经处理效率不低于60%的油烟净化器处理排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的最高允许排放浓度 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 清扫的金属粉尘 废砂轮片 废切割片 边角料 | 收集后外卖至废品回收站进行综合利用 | 资源化，无害化。 |
|  |  | 废活性炭 | 定期清理收集后交由有资质单位处置 |  |
|  |  | 废机械润滑油 | 定期清理收集后交由有资质单位处置 |  |
|  |  | 脱脂槽沉渣和浮油 | 定期清理收集后交由有资质单位处置 |  |
|  |  | 硅烷处理槽沉渣 | 定期清理收集后交由有资质单位处置 |  |
|  |  | 废槽液 | 定期清理收集后交由有资质单位处置 |  |
|  |  | 污水处理污泥 | 定期清理收集后交由有资质单位处置 |  |
|  | 员工日常生活 | 生活垃圾 | 收集后委托当地环卫部门进行集中处置 |  |
| 噪 声 | ①车间应做到合理布局，将高噪声设备于厂区中央放置，要求选用低噪声设备，并对设备加设减振基础； ②加强设备的日常修理和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象； ③冲床、铣床等高噪声设备底座加装减震垫，减少由于振动而产生的噪声； ④各种风机加装消声器，作业时需关闭门窗，减少噪声直传。 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准 |
| 其 它 | 8.1环保投资估算 本项目总投资500万元，其中环保投资27万元，约占总投资的5.4%。具体详见表8-1。 表8-1 工程环保设施与投资概算一览表 项目; 内容; 投资(万元); 备注. 废水治理; 化粪池、隔油池、中和池、气浮池、沉淀池; 15; 废水达标排放. 废气治理; 粉尘收集、活性炭装置及排气筒等措施; 10; 废气达标排放. 噪声治理; 减震基础; 10; 厂界噪声达标. 固废处置; 固废堆场、垃圾箱、危废堆场等措施等。; 2; 固废妥善处置. 合 计; 37; --. 8.2生态保护及水土流失防护措施及预期效果 建设单位应采取有效且简便的防治措施对项目生产过程中产生的各种污染物进行治理，尽量减少项目、噪声、固废带来的不良影响，将污染物对周围环境所会产生的影响降到最低。本项目外排的污染物经相应的有效的措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等的影响可明显减少。 |

## 9 结论与建议

## 9.1环评结论 ### 9.1.1 项目基本情况 杭州华雪制冷设备有限公司注册地址位于杭州市余杭区仓前街道龙泉路6号，租用杭州亚太化工有限公司闲置厂房实施生产，主要从事压缩机的生产、修理。企业于2011年1月、2012年7月分别委托环评单位编制了环评报告，并通过了环保审批（《杭州华雪制冷设备有限公司迁建项目》环评批复[2011]4号和《杭州华雪制冷设备有限公司技改项目》环评批复[2012]452号），并于2015年11月通过了环保设施竣工验收（余环验[2015]4-124号）（一并验收）。验收和环评审批产能一致，即年生产压缩机4000台、修理压缩机4000台。 根据企业实际情况，目前租用厂房已无法满足生产要求，因此，企业将生产场所搬迁至杭州市余杭区余杭街道荆余路238号（从杭州星媛纸塑制品有限公司购置而来），利用自有的厂房进行生产，占地面积4788m2。迁扩建项目实施后，原租赁的杭州亚太化工有限公司厂房不再生产，生产规模扩大至年生产压缩机7万台、修理压缩机7万台。 ### 9.1.2 环境现状分析结论 (1) 地表水环境质量现状 本项目附近自然水体为蒋家谭港，经梧桐港、闲林港，最终汇至余杭塘河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015》，余杭塘河属于杭嘉湖28，水功能区为余杭塘河余杭农业、工业用水区（编码：F1203101703013），水环境功能区为农业、工业用水区（编码：330110FM220114000250），水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本评价采用余杭区环境监测站提供的2016年9月9日11时10分对蒋家谭港（幸福河与蒋家谭交接处）断面的现场监测数据进行分析评价。由监测结果可知，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的单因子评价方法，分析评价结果显示蒋家谭港（幸福河与蒋家谭交接处）断面的水质监测数据，除氨氮、总磷指标超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，其余指标均能达到标准。水质现状为Ⅳ类水质。其客观上由于河道河水流动缓慢，河流的自净能力较差，水环境容量小；此外，当地基础设施不完善，部分地区污水未能纳管，加上沿岸居民生活污水及农村生活垃圾随意倾倒的污染，使水生生态系统无法完全吸纳与降解。 (2)大气环境质量现状 本环评引用由杭州市余杭区环境监测站提供的2016年10月24日～2016年10月30日连续7天对余杭气站环境空气质量的监测数据，项目所在区域环境空气较好，PM2.5、PM10、SO2、NO2 日平均浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 (3)声环境质量现状 监测结果表明：本项目附近声环境质量较好，四周各测点及敏感点均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准，夜间不生产。 ### 9.1.3主要污染物及环境分析结论 (1)大气环境影响分析 项目废气主要为生产过程中产生的抛丸粉尘、焊接废气、喷塑粉尘、烘烤固化有机废气、燃烧废气、食堂油烟废气、金属粉尘。抛丸粉尘设备自带的布袋除尘器（8000m3/h）和过滤设备二级处理后通过排气筒（不低于15m）高空排放；焊接废气量较少，要求设置移动式焊接烟尘净化处理器，基本上不会对周围环境造成影响；喷塑时悬浮于密闭喷粉室内的塑粉被吸入自动回收系统，未附着在工件上的喷塑粉尘经收集处理后再经15m高的排气筒高空排放；固化废气经集气装置（风机风量为8000m3/h）收集后经冷却器（采用风冷）及活性炭净化装置处理后经15m高的排气筒排放；燃烧后的废气主要为CO2和水蒸气，对周围环境影响不大；食堂油烟废气经收集后经处理效率不低于60%的油烟净化器处理排放；金属粉尘比重较大，自然沉降较快，对周围影响较小。只要做好员工的自我防护措施，文明操作，合理作业，安全生产，不会对周围环境产生影响。 (2)水环境影响分析结论 废水主要为员工生活污水和硅烷化处理的清洗废水。项目所在地已纳管，因此，项目产生的厕所废水经化粪池、厨房废水经隔油池、硅烷化产生的清洗废水经中和、气浮、絮凝沉淀预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）其他企业间接排放标准后全部纳入城市污水管网，最终纳入余杭组团污水处理厂处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。按处理达标（CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）排放计，项目共排放废水1612m3/a，排放CODCr0.0806t/a、NH3-N0.0081t/a、SS0.0161t/a、石油类0.0016t/a。 (3)噪声环境影响分析结论 要求车间应做到合理布局，将高噪声设备于厂区中央放置，要求选用低噪声设备，并对设备加设减振基础；②加强设备的日常修理和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象；③冲床、铣床等高噪声设备底座加装减震垫，减少由于振动而产生的噪声；④各种风机加装消声器，作业时需关闭门窗，减少噪声直传。在采取以上措施的基础上，经预测，本项目厂界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼间标准要求，夜间不生产；对华坞新苑住宅小区的预测值也能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。不会对周边环境造成影响。 (4)固体废物影响分析结论 清扫的金属粉尘、废包装材料、废砂轮片、废切割片、边角料收集后外卖至废品回收站进行综合利用；废活性炭、废机械润滑油、脱脂槽沉渣和浮油、硅烷处理槽沉渣、废槽液、污水处理污泥定期清理收集后交由有资质单位处置；员工生活垃圾经厂内垃圾箱收集后由当地环卫部门统一清运，卫生填埋。综上所述，本项目营运期产生的各类固体废弃物都能妥善处置，不会造成二次污染。 9.1.4建设项目环保可行性分析 9.1.4.1建设项目环保要求符合性分析 (1)建设项目符合生态环境功能区规划的要求 本项目位于杭州市余杭区余杭街道荆余路238号，项目建设地址处于“余杭组团人居环境保障区”（ 0110-Ⅳ-0-4）”，类型为人居环境保障区，环境功能特征：维护人群健康。概况：余杭组团是杭州市余杭区西部的一个“宜业、宜居、宜学、宜游”和谐发展组团；杭州市西部的创新极核；杭州市组团一体化建设的示范区。该区域的未来科技城是将来重点建设和发展的区域。区内工业集聚点主要有五常都市园区（1.38 km2）、石鸽工业区块（0.47 km2）、凤凰区块（0.69 km2）。 本项目主要从事压缩机的生产、修理，属于专用制品制造业。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，符合相关规划。管控措施：以保障农业生产环境安全为基本要求，实行环境限制准入管理。逐步将工业迁至相关工业功能区（工业集聚点）。本项目位于工业聚集点内，符合管控措施。 负面清单符合性分析 序号; 负面清单; 符合性分析. 1; 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。; 本项目属于二类工业项目,不属于三类工业项目. 2; 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建其他二类工业项目。; 本项目位于工业集聚点内. 3; 严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建其他二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平。; 本项目污染物达标排放，对环境影响不大. 4; 不得加重恶臭、噪声等环境影响; 本项目无恶臭产生，噪声达标排放. 5; 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖; 本项目不涉及畜禽养殖. 6; 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河/湖排污口，现有的排污口应限期纳管; 本项目污水纳管排放. 7; 但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。; 本项目未非法占用水域，改造河道，不影响河道自然形态和水生态（环境）功能. - 本项目符合管控措施且不在负面清单范围内，故符合环境功能区划的要求。 (2)排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 项目废水主要为职工生活污水和硅烷化产生的清洗废水。项目产生的废气主要为抛丸粉尘、焊接废气、喷塑粉尘、烘烤固化有机废气、燃烧废气、食堂油烟废气、金属粉尘。。噪声主要为各类设备运行噪声。项目固废主要为清扫的金属粉尘、脱脂剂和硅烷处理试剂包装桶、废活性炭、废机械润滑油、脱脂槽沉渣和浮油、硅烷处理槽沉渣、废槽液、污水处理污泥、员工生活垃圾、废包装材料、废砂轮片、废切割片、边角料。只要落实本环评提出的各项污染防治措施，污染物均能达标排放。 (3)排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目总量控制指标建议值为：本环评建议CODCr的排放量为0.0806t/a(50mg/L)，NH3-N的排放量为0.0081t/a(5mg/L)，非甲烷总烃的排放量为0.0144t/a，核定总量CODCr为0.0236t/a (35mg/L)，NH3-N为0.0017t/a (2.5mg/L)。 根据<关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知>（浙环发[2012]10号）“新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。”“各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1。”由于本项目排放的废水中含有生产废水，部分总量控制指标值可来源于原有项目，不足部分经当地环保部门核准后进行区域削减替代，替代比例为1:1，CODcr、NH3-N区域替代削减量0.0707t/a、0.0071t/a。 由于本项目为迁扩建项目，原有VOCs核准总量控制指标为0.26t/a，迁扩建项目实施后，VOCs总量控制指标0.0144t/a，因此总量控制指标均来源于原有项目。 因此，本环评认为本项目符合污染物总量控制要求。 (4)造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 项目所在地环境空气为二类功能区，地表水环境功能为Ⅲ类，声环境为二类功能区。根据现状调查及预测分析，该项目建成运营后通过采取各项污染防治措施，“三废”排放对环境影响不大，当地环境质量仍能维持现状，因此该项目建设符合当地环境功能区划要求。 9.1.4.2建设项目环评审批要求符合性分析 (1)清洁生产要求的符合性分析 本项目生产工艺较为简单，生产过程消耗的能源和水资源较低，“三废”产生量较少，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想。因此，其技术和装备基本能符合清洁生产要求。 9.1.4.3建设项目其他部门审批要求符合性分析 (1)建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于浙江省杭州市余杭区余杭街道荆余路238号，本项目房屋使用性质为“非住宅”，土地性质为“工业用地”。因此，本项目符合杭州市余杭区主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 (2)建设项目符合国家和省产业政策等要求 本项目经营范围为：经营范围：制造、加工智能设备，工业设备。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正版）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013本）》以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号），本项目未列入限制及禁止发展类项目。因此，本项目的建设符合相关的国家产业导向及政策要求。 9.2建议 （1）落实环保治理经费，保证建设项目与污染防治实行“三同时”，污染防治工程应委托有相应环保工程资质的单位进行设计施工。 （2）对项目施工过程中各类环保措施的落实情况，水、气、噪声等各类污染防治设施的进展情况，“三同时”制度的执行情况等进行全面的监督管理，确保本环评提出的各类污染防治措施和治理设施能落到实处。 （3）做好其他垃圾的分类收集工作，把可回收的废弃物送回收部门统一回收再利用，防止对周围环境产生二次污染。 （4）若本项目的建设规模、建设内容有重大调整，应按照中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》有关文件精神和规定，重新报批。 9.3环评总结论 综上所述，杭州华雪制冷设备有限公司投资建设的杭州华雪制冷设备有限公司迁扩建项目符合项目建设符合环境功能区规划的要求；排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准；符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标要求；符合环保审批原则；在项目实施过程中，建设单位应严格执行“三同时”，认真实施本环评报告表提出的废气、噪声和固废污染防治对策，保证各项污染物能够稳定达标排放，项目建设造成的污染能控制在允许的范围内，从环境保护的角度出发，本项目在拟建址处建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

当地政府意见 （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

建设项目环境保护审批登记表

| 填表单位（盖章）： |  | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 项 目 | 项目名称 | 杭州华雪制冷设备有限公司迁扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 杭州市余杭区余杭街道荆余路238号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模及内容 | 总占地面积4788m2，年生产压缩机7万台、修理压缩机7万台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 迁扩建 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 | 专用设备制造业 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价管理类别 |  | 编制报告表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  | 37 |  |  | 所占比例(%) |  | 7.4 |  |
| 建 设 单 位 | 单位名称 | 杭州华雪制冷设备有限公司 |  |  |  | 联系电话 |  | 130****8950 |  |  | 评价单位 | 单位名称 | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  | 联系电话 |  | 0571-87425970 |  |
|  | 通讯地址 | 杭州市余杭区余杭街道荆余路238号 |  |  |  | 邮政编码 |  | 311121 |  |  |  | 通讯地址 | 杭州市西斗门路3号天堂软件园A幢10楼D座 |  |  | 邮政编码 |  | 310012 |  |
|  | 法人代表 | 胡** |  |  |  | 联系人 |  | 胡** |  |  |  | 证书编号 | 国环评证乙字第2026号 |  |  | 评价经费 (万元) |  |  |  |
| 建设项目所处 区域现状 | 环境质量等级 | 环境空气 | 二级 | 地表水 | Ⅲ类 |  | 地下水 |  |  | 环境噪声 | 2类 | 海水 |  | 土壤 |  | 其它 |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 ■两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 排放量及主要污染物 | 现有工程（已建+在建） |  |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际排放浓度(1) | 允许排放浓度(2) | 实际排放总量(3) | 核定排放总量(4) |  | 预测排放浓度(5) |  | 允许排放浓度(6) | 产生量(7) | 自身削减量(8) | 预测排放总量(9) | 核定排放总量(10) | 以新带老削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 预测排放总量(13) | 核定排放总量(14) |  | 排放增减量(15) |
|  | 废水 | —— | —— | 0.019701 |  |  | —— |  | —— | 0.1612 | 0 | 0.1612 |  | 0.019701 | --- | 0.1612 |  |  | +0.141499 |
|  | 化学需氧量 |  |  | 0.0099 |  |  | 50（35） |  | 50（35） | 0.5995 | 0.5189 | 0.0806 (0.0236) |  | 0.0099 | 0.0707 | 0.0806 (0.0236) |  |  | ±0 |
|  | 氨氮 |  |  | 0.0010 |  |  | 5（2.5） |  | 5（2.5） | 0.0181 | 0.0147 | 0.0081 (0.0017) |  | 0.0010 | 0.0071 | 0.0081 (0.0017) |  |  | ±0 |
|  | 石油类 |  |  | 0.00001 |  |  | 1 |  | 1 | 0.0197 | 0.0181 | 0.0016 |  | 0.00001 | --- | 0.0016 |  |  | +0.00159 |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  | 53.76 | 52.685 | 1.075 |  | 0.02 |  | 1.075 |  |  | +0.875 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0055 | 0.0055 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.072 | 0.0576 | 0.0144 |  | 0.26 |  | 0.0144 |  |  | -0.2456 |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少    2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；

水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年5、根据《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》要求，新建项目新增CODCr和NH3-N浓度分别按35mg/L、2.5mg/L计算